上海工商职业技术学院

汽车、机电大楼汽车工程系空调采购及安装项目招标公告

招标编号：GS-2019 -27

各公司厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就汽车、机电大楼汽车工程系空调采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需要

1.项目名称：上海工商职业技术学院汽车、机电大楼汽车工程系空调采购及安装项目

2.招标内容：四面出风嵌入式空调机组采购及安装

3.设备技术需求

| 设备名称 | 技术参数要求 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四面出风嵌入式空调 | 5P | KFR-120TW/(1256S)NhBa | 10台 |
| 空调电源（至室外机） | 原有预埋管穿线、电源线符合国标 | WDZC-BYJ-4x4+e4-MT25-CC | 约270米 |
| 空调开关 | 25A/3P | 符合国标 | 10个 |
| 空调连接管 | 铜管符合行标及冷媒壁厚要求 | 含高低压管、排水管、保温、信号线、外包扎等 | 约130米 |
| 水泥钻墙开孔 | Φ75 | / | 10个 |
| 外机吊装 | 外机吊机吊装 | / | 1台班 |

注：上述设备的报价须为包含设备、运输、安装人工、辅材、税金、等所有安装至交付使用及保修在内的综合单价。

二、投标方资质要求

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币50万元以上（含50万元）；

2.如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

4.具备行业协会或暖通、机电安装等相关资质；

5.安装人员需具备行业空调安装上岗证。

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

3.需提供设备出厂合格证及设备（主材）检测报告。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起15天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付30%，安装完成验收合格后付65%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

七、质量保证与售后服务

整机质保两年，压缩机质保6年。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求安装调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

1.投标函，投标函中必须包含投标单位的详细信息（单位地址、联系人姓名、电话和E-mail）。

2.营业执照复印件；

3.税务登记证复印件；

4.组织机构代码证复印件；

5.法定代表人身份证明或法人授权委托书、委托人身份证复印件；

6.公司及所售产品介绍；

7.报价清单；

8.售后服务及质量承诺。

注：凡愿参加报价的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定递交全部材料，逾期不再办理。所提交的资料和填写内容真实、完整、有效、一致，如因递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

十、踏勘组织

2019年6月24日9:30组织现场踏勘。

集合地点：嘉定区外冈镇恒荣路200号后勤保卫处101室。

十一、投标截止时间

投标单位请在2019年6月28日上午10：00前将标书送达上海工商职业技术学院设备管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇恒荣路200号，行政楼219室，邮编201806

1.联系人：朱老师（招标部门）     　电话：021-60675958-1034

2.联系人：徐老师（使用部门）     电话：021-60675958-7065

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2019 年6月21日