上海工商职上海工商职业技术学院
12号楼一层机房空调采购及安装项目招标公告
招标编号：GS-2019-33

各公司厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就计算机楼一层机房空调采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需要

1.项目名称：上海工商职业技术学院计算机楼一层机房空调采购及安装项目

2.招标内容：分体柜式空调机组采购及安装

3.设备技术需求

| 设备名称 | 技术参数要求 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分体柜式空调 | 5P冷暖 | KFR-120LW/(12568S)NhAc-3 | 8台 |
| 空调外机支架 | 镀锌 | 5P | 8付 |
| 砖墙开孔 | 开孔器开孔 | Φ75 | 8个 |

注：上述设备的报价须为包含设备、运输、安装人工、辅材、税金、等所有安装至交付使用及保修在内的综合单价，未尽事项自行补充。

二、投标方资质要求

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币50万元以上（含50万元）；

2．如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

4.具备行业协会或暖通、机电安装等相关资质；

5.安装人员需具备行业空调安装上岗证。

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

3.需提供设备出厂合格证及设备（主材）检测报告。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起15天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

最终按实际安装量结算，合同签订后一周内付30%，安装完成验收合格后付65%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

七、质量保证与售后服务

整机质保两年，压缩机质保6年。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求安装调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

1.投标函，投标函中必须包含投标单位的详细信息（单位地址、联系人姓名、电话和E-mail）。

2.投标书、投标分项明细表。

3.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份证（正反面）复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）、安全生产许可证。

4.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

5.技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

十、踏勘组织

2019年7月23日9:30组织现场踏勘。

集合地点：嘉定区外冈镇恒荣路200号后勤保卫处101。

十一、投标截止时间

投标单位请在2019 年7月26日上午9：00前将标书送达上海工商职业技术学院门卫处 。

地址：上海市嘉定区外冈镇恒荣路200号门卫处，邮编201806   请在封面注明招标编号

1.联系人：朱老师   电话：021-60675958-1034

2.技术负责人： 徐老师   电话：021-60675958-7065

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2019年7月19日